Rapport – Smart Parkeringssensor med ESP32 och ThingsBoard

A. Sammanfattning

Projektet syftar till att övervaka parkeringsplatser i realtid. Målet var att utveckla ett system där varje parkeringsplats kan visa om den är ledig (Free) eller upptagen (Occupied). Lösningen bygger på ESP32-mikrokontroller med sensorer som skickar data till ThingsBoard via MQTT. Resultatet blev en fungerande dashboard som visar status för upp en parkeringsplats live, vilket demonstrerar att realtidsövervakning kan implementeras med billig hårdvara och en molnplattform.

B. Introduktion

Problemformulering

I städer och större parkeringsanläggningar är det ofta svårt för förare att snabbt hitta lediga parkeringsplatser. Detta leder till ökad trafik, högre utsläpp och tidsförluster.

Syftet med projektet var att skapa ett system som ger realtidsinformation om parkeringsplatser, vilket kan användas i appar, på skyltar eller webbsidor.

Bakgrund

IoT (Internet of Things) och molnbaserade plattformar gör det möjligt att samla in och visualisera data från sensorer. ESP32 är en populär mikrokontroller med inbyggd WiFi, vilket gör den idealisk för små IoT-projekt. Plattformen ThingsBoard används för att ta emot, lagra och visualisera telemetridata.

Avgränsningar

- Systemet täcker endast övervakning av en parkeringsplatser.

- Ingen betalnings- eller åtkomstfunktion implementeras.

- Endast upptagen/ledig-status detekteras; ingen fordonsidentifiering.

- Dashboarden visar textstatus (“Free” / “Occupied”), inga färger eller avancerade visualiseringar används.

C. Implementation och lösning

Hårdvara

- ESP32 – mikrokontroller med WiFi

- Ultraljudssensor / Simulerad sensor – används för att detektera om en parkeringsplats är upptagen

- Strömförsörjning via USB

Mjukvara

- ESP32 programmeras med Arduino IDE

- MQTT används för att skicka telemetridata till ThingsBoard

- Telemetri skickas var 5:e sekund med JSON-format:

{

"distance_1": 25,

"status_1": "occupied",

"status_num_1": 0,

...

}

Dashboard-lösning

- En widget som parkeringsplats (Text Card)

- Data Key: status

- Titel på widget: status

- Uppdateras automatiskt när ESP32 skickar telemetri

D. Resultat

- Systemet visar realtidsstatus för en parkeringsplats

- Telemetri från ESP32 kommer in korrekt till ThingsBoard

- Dashboarden uppdateras var 5:e sekund och visar “Free” / “Occupied”

- Fungerar både med simulering och med riktig hårdvara

E. Diskussion och slutsatser

Slutsatser

- Projektet visar att realtidsövervakning av parkeringsplatser kan implementeras med ESP32 och ThingsBoard.

- Lösningen är skalbar; fler parkeringsplatser kan läggas till genom att duplicera Data Keys och widgets.

- Molnplattformen ThingsBoard gör visualisering enkel utan avancerad webbkod.

Förbättringar

- Visa färger (grön/röd) för att tydligare indikera status

- Integrera fler sensorer eller RFID för fordonsidentifiering

- Lägg till historik eller statistik för parkeringsplatser

- Implementera fler parkeringsplatser

Framtida arbete

- Utveckla en mobilapp eller webbsida som visar lediga platser

- Lägg till larm eller notifieringar när parkeringsplatsen blir upptagen

- Koppla dashboarden till betalnings- eller åtkomstsystem

Bilagor / referenser

- GitHub-länk till kod:

- ThingsBoard dashboard-skärmdumpar

- Arduino IDE-programkod